使用前请先阅读使用说明书

ZN30702A角锥天线

使用说明书

北京大泽科技有限公司

BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD

- 概述

ZN30702A角锥天线是一付宽带天线，它具有频带宽，重量轻，驻波系数小等特点。可用于接收发射的测量。

- 技术指标

  - 有效频率范围：18GHz～26.5GHz ；

  - 输出阻抗：50Ω；（法兰：FBP220）；

  - 驻波：≤1.3；

  - 天线增益；（见表1、图1）；

  - 天线修正系数；（见表1、图2）；

  - 天线3dB波束宽度（E面）： （见表2）；

  - 天线3dB波束宽度（H面）： （见表2）；

  - 前后比:大于25dB；

  - 极化隔离:大于25dB；

  - 最大承受功率：50W；

  - 天线工作位置：水平、垂直；

  - 天线重量：约0.35kg

- 天线的成套性

- 天线（主体）							一付

- 天线支架和连接器（选配ZN33113）     					一个

- 1米长软波导（选配）           						   一根

- 使用说明书							一本

- 合格证									   一个

- 其它事项

  - 天线使用时轻拿轻放、防止碰撞；

  - 天线储存环境无腐蚀性气体；

  - 保修期从出厂之日起18个月。

| 频率(GHz) | 天线增益(dBi) | 天线系数(dB/m) |
| --- | --- | --- |
| 17.60 | 23.98 | 31.14 |
| 18.51 | 24.29 | 31.27 |
| 19.42 | 24.57 | 31.40 |
| 20.33 | 24.8 | 31.57 |
| 21.24 | 25.03 | 31.72 |
| 22.15 | 25.23 | 31.89 |
| 23.06 | 25.42 | 32.05 |
| 23.97 | 25.57 | 32.23 |
| 24.88 | 25.73 | 32.40 |
| 25.79 | 25.83 | 32.61 |
| 26.70 | 25.95 | 32.79 |

表 1 ZN30702A 天线增益、系数表

图 1 ZN30702A 天线增益

图 2 ZN30702A天线系数

| 频率（GHz） | 天线3dB波束宽度（E面）（度） | 天线3dB波束宽度（H面）（度） |
| --- | --- | --- |
| 17.6 | 10.3 | 11.5 |
| 22.15 | 8.4 | 9.7 |
| 26.7 | 7.2 | 8.6 |

表 2 ZN30702A 3dB波束款段