使用前请先阅读使用说明书

ZN30705A角锥天线

使用说明书

北京大泽科技有限公司

BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD

- 概述

ZN30705A角锥天线是一付宽带天线，它具有频带宽，重量轻，驻波系数小等特点。可用于接收发射的测量。

- 技术指标

  - 有效频率范围：33GHz～50GHz；

  - 输出阻抗：50Ω（法兰：UG383/U）；

  - 驻波：≤1.25；

  - 天线增益曲线图：（图1）；

  - 天线3dB波束宽度见表：（表1）；

  - 天线增益、系数见附表；（表2）；

  - 天线系数图：（图2）；

  - 前后比:大于25dB；

  - 极化隔离:大于25dB；

  - 注入功率≤20W；

  - 天线工作位置：水平、垂直；

  - 天线重量：约235g

- 天线的成套性

- 天线（主体）						一个

- 使用说明书						一本

- 合格证			 						一个

- 1米长软波导（选配）						一根

- 天线支架和连接器（选配ZN33113）   			   一个

- 其它事项

  - 天线使用时轻拿轻放、防止碰撞；

  - 天线储存环境无腐蚀性气体；

  - 保修期从出厂之日起18个月。

图 1 ZN30705A 天线增益

图 2 ZN30705A 天线系数

| 频率（GHz） | 天线3dB波束宽度 (度) |  | 副瓣电平（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.9 | E面 | 9.8 | -10.3 |
| 32.9 | H面 | 11.1 | -30.4 |
| 40 | E面 | 8.4 | -9.0 |
| 40 | H面 | 9.6 | -27.1 |
| 50.1 | E面 | 7.0 | -14.4 |
| 50.1 | H面 | 8.4 | -24.5 |

表 1 ZN30705A 3dB波束宽度表

| 频率(GHz) | 天线增益(dBi) | 天线系数(dB/m) |
| --- | --- | --- |
| 32.90 | 24.27 | 36.28 |
| 34.62 | 24.53 | 36.47 |
| 36.34 | 24.78 | 36.64 |
| 38.06 | 25.04 | 36.78 |
| 39.78 | 25.22 | 36.98 |
| 41.50 | 25.42 | 37.15 |
| 43.22 | 25.60 | 37.32 |
| 44.94 | 25.76 | 37.50 |
| 46.66 | 25.88 | 37.71 |
| 48.38 | 25.96 | 37.94 |
| 50.10 | 26.07 | 38.14 |

表 2 ZN30705A天线增益、系数表